可以的。下面我给你一套工程上可直接落地、但保持“简单姿态反馈 + 位置控制 IK”的控制流程，纯文字版，并且明确包含轮子电机的速度 / 力矩控制指令。
我会按你现在的阶段来设计：裸机、无 RTOS、位置控制 IK、姿态闭环。

# 一、整体控制思想（先给结论）

你的轮腿机器人当前可以这样理解：

腿负责“支撑几何 + 高度”
轮子负责“前后平衡 + 速度调节”
姿态角（Pitch）是核心反馈量

这是轮腿机器人最稳定、最容易先跑起来的一条路线。

# 二、控制循环的整体流程（顶层）

假设你的主循环周期是 1–2 ms（500 Hz～1 kHz）

### 主控制循环：

while (1)

{

1. 采样传感器

2. 姿态估计（Pitch）

3. 姿态反馈控制（期望腿位姿 + 轮子指令）

4. 逆运动学（腿关节角）

5. 关节电机位置控制

6. 轮子电机速度 / 力矩控制

}

下面逐步展开。

# 三、步骤 1：传感器采样

### 输入信号：

- IMU：

  - Pitch 角：theta

  - Pitch 角速度：theta_dot

- 轮子编码器：

  - 轮速 wheel_speed

- 关节编码器：

  - 各关节当前角度

⚠️ 你现在只需要 pitch（前后俯仰），roll 可以暂时忽略

# 四、步骤 2：姿态估计（简化）

当前阶段推荐：

- 使用 IMU 内部姿态解算

- 或 互补滤波后的 Pitch

输出：

theta        // 机体俯仰角（前倾为正）

theta_dot    // 俯仰角速度

# 五、步骤 3：基于姿态的控制目标生成（核心）

这一部分是控制灵魂。

## 3.1 姿态误差定义

theta_ref = 0.0        // 期望机体竖直

e_theta   = theta_ref - theta

## 3.2 姿态控制器（PD 即可）

u_theta = Kp_theta * e_theta

+ Kd_theta * (-theta_dot)

u_theta 是一个**“前后修正量”**，你可以把它理解为：

“机体要向前 / 向后拉回来多少”

# 六、步骤 4：将姿态控制量分配给腿和轮子

这是轮腿机器人的关键结构优势。

## 4.1 腿的控制目标（位置控制 + IK）

### 思路

- 腿主要负责 高度 + 支撑稳定

- 姿态修正时，让 腿的支撑点前后移动

### 生成期望足端位置

x_foot = x_nominal + k_leg * u_theta

y_foot = y_nominal

- x_nominal：静态站立时足端前后位置

- y_nominal：腿高度

- k_leg：姿态 → 足端位移映射系数

## 4.2 逆运动学（你已有）

theta_hip, theta_knee = leg_inverse_kinematics(x_foot, y_foot)

## 4.3 关节电机位置控制

motor_hip.set_position(theta_hip)

motor_knee.set_position(theta_knee)

这一步完全是你已经会的内容

# 七、步骤 5：轮子电机控制（非常重要）

轮子不是“只跟着转”，而是主动参与姿态稳定

## 5.1 姿态 → 轮子控制指令

### 方案 A：轮速控制（推荐初期）

wheel_speed_ref = k_wheel * u_theta

- 前倾 → 轮子向前滚

- 后仰 → 轮子向后滚

### 轮速闭环：

wheel_speed_error = wheel_speed_ref - wheel_speed

wheel_cmd = PID_speed(wheel_speed_error)

## 5.2 方案 B：轮子力矩控制（进阶）

如果你有电流环：

wheel_torque_ref = k_torque * u_theta

motor_wheel.set_torque(wheel_torque_ref)

力矩控制对抗扰能力更强，但调参更难

# 八、整体控制逻辑总结（文字流程图）

IMU → Pitch, Pitch_dot

↓

姿态 PD 控制

↓

姿态修正量 u_theta

↓

┌───────────────┐

│               │

腿支撑点修正     轮子滚动修正

│               │

IK 求关节角      轮速 / 力矩控制

│               │

腿关节位置控制   轮子电机驱动

# 九、为什么这个流程“稳 + 好调”

- 腿是慢变量

  - 位置控制稳定

  - 不容易振荡

- 轮子是快变量

  - 快速响应姿态变化

  - 类似“动态倒立摆修正”

- 姿态闭环只有一层

  - 不叠复杂模型

  - 非常适合裸机调试

# 十、下一步你可以自然演进到哪里

等你这个跑稳以后，可以升级为：

- 腿：位置 → 阻抗控制

- 轮子：速度 → 力矩

- 姿态控制：PD → 状态反馈 / LQR

- 加入：扭簧前馈补偿

如果你愿意，下一步我可以帮你：

- 把这个流程转成“伪代码级 C 框架”

- 或给你一个**“调参顺序指南（不炸机版）”**

- 或直接设计一个 姿态 + 轮子 LQR 状态向量

你想接下来往哪一步走？